### T50

T50 je nová samostatná jednotka pro systém kontroly přístupu a času průchodu vyráběné od roku 2008. S využitím Anviz optického snímače otisků prstů, a novým algoritmem pro rozpoznání, je nyní konec opakovaným zadáváním otisků a chybným rozpoznáním a to vše v rekordně krátkém čase.

T50 čtečka otisků prstů

## Technické parametry

Položka			Parametr

Velikost 			137mm × 65mm × 40mm

Materiál 			ABS plast

Optický senzor 		CMOS

Kapacita otisků 		512/1000 (volitelné)

Kapacita záznamů		30000

Rozlišení snímače		500DPI

Rozměr čtecího modulu	18 * 22 mm

Způsob komunikace 		RS-485, TCP / IP (volitelné)

Způsob přístupu		Otisk, ID + heslo, ID + otisk

Doba rozpoznání		≤ 1 s

FRR 				0,001%

FAR 				0,00001%

Provozní teplota 		-10°C až 60°C

Proud při funkci		<130 mA

Proud při spánku		<20uA

ESD				> 15000V

# Provozní příručka

Popis klávesnice

Připojte přístroj k napájení 12V. Zařízení čtyřikrát krátce pípne "di-di-di-di" a spustí se základní rozhraní.

11-11-08     11:16:32

IN /           PLACE FINGER

## Administrátorské menu

Jakékoliv změny terminálu jsou přístupné pouze z administrátorského menu. Pro vstup do tohoto menu stiskněte . Vzobrazí se menu pro zadání vstupního hesla, které je defaultně 9999

Pro potvrzení hesla stiskněte opět .

Terminál zobrazí menu, ve kterém můžete přidávat uživatele, odebírat uživatele a nastavovat datum a čas. V menu se přesouváte mezi jednotlivými volbami pomocí tlačítka .

ADD DEL. TIME SET.

## Přidání uživatele

V menu vyberte možnost ADD a potvrďte .

Novému užvateli přiřaďte číslo (max. 4 číslice, tj. 0001) a  potvrďte. Poté zvolte FP 1. nebo 2. nebo heslo.

### Přiřazení otisku prstu

Vyberte FP1 (nebo FP2) a stiskněte tlačítko  a přiložte prst.

ID 0001

ADD

FP     1

PLACE FINGER

Po krátkém pípnutí "di-", odejměte prst pryč. Rozhraní zobrazí následující,

ID 0001

ADD

FP     1

PLACE FINGER

Přiložte stejný prst znovu pro ověření . Po krátkém pípnutí "di-", opět prst odejměte. Je-li vše v pořádku, ohlásí zařízení 4 krátké pípnutí "di-di-di-di-" a display zobrazí "OK".

ID 0001

ADD

FP     1

OK

Pokud se registrace nepodaří, zařízení dlouze pípne "di -----" a display zobrazí  "Fail“

ID 0001

ADD

FP     1

FAIL

Je-li otisk již registrován, zařízení dvakrát pípne "di-di-" a display zobrazí  "Fail“, jako při nezdařeném zadání.

ID 0001

ADD

FP     1

FAIL

### Přiřazení hesla

Stiskněte  pro změnu otisku na heslo.

Stiskněte  pro potvrzení volby a zadejte heslo.

ID 0001

ADD

PW

Zadejte heslo prostřednictvím klávesnice (max. 4 číslice). Stiskněte  pro potvrzení a přístroj vydá dvě krátké pípnutí "di-di-", poté heslo opakujte. Po ověření hesla stiskněte tlačítko pro potvrzení. A zařízení ohlásí  4 krátké pípnutí "di-di-di-di-" signalizující úspěšné zadání hesla.

ID 0001

ADD             PW  ××××

PW

OK

Odstranění uživatele

V administrátorském menu, stiskněte tlačítko a zvolte DEL.

ADD DEL. TIME SET.

Stiskněte  pro vstup do menu odebírání uživatelů.

Zadejte číslo uživatele,který má být odstraněn (např. 0001). Stiskněte  pro potvrzení. Zařízení ohlásí  4 krátké pípnutí "di-di-di-di-", což signalizuje úspěšné odebrání uživatele.

Nastavení data a času

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost TIME.

ADD DEL. TIME SET.

Volbu potvrďte stiskem  .

11-11-08

22:16:32

Nastavte vše pomocí numerické klávesnice a na konci potvrďte . Zařízení ohlásí  4 krátké pípnutí "di-di-di-di-", což signalizuje úspěšné nastaveví.

Nastavení administrátorského hesla

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost SET.

ADD DEL. TIME SET.

Volbu potvrďte stiskem  .

PW

Zadejte nové heslo pomocí klávesnice (4 číslice). Zmáčkněte  pro potvrzení a přístroj vydá dvě krátké pípnutí "di-di-", poté heslo opakujte. Po ověření hesla stiskněte tlačítko pro potvrzení. A zařízení ohlásí  4 krátké pípnutí "di-di-di-di-" signalizující úspěšné zadání hesla.

Pokud se nové heslo nebude shodovat s ověřením registrace se nepodaří a zařízení dlouze pípne "di -----".  Postup opakujte.

## Přístup

Pro přístup přiložte prst. Pokud je přístroj „uspaný“, za účelem úspory energie, nesvítí a nejdříve je potřeba jej „probudit“ stisknutím libovolné klávesy.

Pro přístup pomocí identifikačního čísla a hesla zadejte nejdříve ID a poté heslo.(Není potřeba psát  nuly na začátku ID)

11-11-08  ID 0001

PW  ××××

IN /       OK

Ukázka korektního přiložení prstu

Ukázky nekorektního přiložení prstu