# Konfigurace tiskárny Genicom 4410XT / 4440XT – nastavení české kódové stránky

V režimu OFFLINE vytisknete konfigurační menu pomocí tlačítka PRG.

Po výpisu menu se pro výběr jednotlivých položek používají tlačítka s odpovídajícími čísly 	(1-9).

Pro nastavení české kódové stránky stisknete volbou

1-FONT

a následně

3-COUNTRY

listujte volbou

9-CONTINUE

celkem 3x, až se objeví volba

5-CODE PAGE 852 SLAVIC

Uvedený postup platí pro nastavení položky

9- EMULATION MODE

základního konfiguračního menu tiskárny na emulace

1-Printronix

2-ANSI X3.64

4-Dataproducts

Pro emulaci 3- IBM Proprinter III 	není kódová stránka 852 v konfiguračním menu dostupná

Je třeba si uvědomit, že nastavení konfigurace a tedy i kódové stránky je platné pouze v rámci zvolené emulace.